- Εργασίες που απαιτούνται

Οι εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης, θα γίνουν σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που ισχύει στη χώρα  μας και περιγράφεται αναλυτικά στα ΦΕΚ 52/Β’/20.01.2005 (Κ.Υ.Α. 618/43) & ΦΕΚ 1218/Β’/01.09.2005 (Τροποποίηση 17230/671).

Συνοπτικά αναφέρεται:

- Οπτικός έλεγχος εγχάρακτων ενδείξεων στη φιάλη.

- Αφαίρεση κλείστρων.

- Έλεγχος μανομέτρου, σπειρωμάτων, σκόνης, ελατηρίων κλπ.

- Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός.

- Αναγόμωση (αλλαγή του κατασβεστικού υλικού) αν απαιτείται και Υδραυλική δοκιμή

- Αλλαγή O’ rings και επανατοποθέτηση του κλείστρου και παροχής πίεσης Αζώτου (Ν2).

- Τοποθέτηση της Πινακίδας Ελέγχου.

- Συμπλήρωση του Εντύπου Μητρώου Συντήρησης.

- Στο μεσοδιάστημα ο Ανάδοχος φροντίζει πάντα να υπάρχει  ικανός αριθμός πυροσβεστήρων, έτσι ώστε να μη μείνουν οι χώροι δίχως ελάχιστη προστασία.

- Η Παράδοση των πυροσβεστήρων θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  ετήσιου ελέγχου

Περιγραφή πυροσβεστήρων προς έλεγχο και συντήρηση

| A/A | Περιγραφή | Μ/Μ | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως Pa 6Kg | τεμ. | 13 |
| 2 | Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως Pa 12Kg | τεμ. | 3 |
| 3 | Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα οροφής Ξηράς κόνεως Pa 12Kg | τεμ. | 2 |
| 4 | Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως Pa 3Kg | τεμ. | 1 |
| 5 | Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα CO2 2Kg | τεμ. | 3 |
| 6 | Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα CO2 5Kg | τεμ. | 22 |
| 7 | Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα CO2 3Kg | τεμ | 1 |
|  | Σύνολο |  | 45 |